# Verifiche della trave mista e dei dettagli

Esempio 48 dimostrativo

Autore BridGHe
Revisione 01
Esportazione 2026-10-21 21:21 +02:00

Risultati delle verifiche delle sezioni miste e dei dettagli del ponte. Il riepilogo distingue esiti disponibili, superamenti dei limiti e informazioni mancanti.

# Riepilogo e copertura delle verifiche

Risultati forniti: 5. Configurazioni di sezione e dettaglio: 1. 200 esiti con WR numerico, di cui 0 oltre limite; 20 esiti attivi senza WR disponibile e 0 punti non attivi.

I WR disponibili sono entro limite, ma la copertura degli esiti attivi è incompleta.

I WR sono quelli nativi GPC. I controlli qualitativi possono usare valori convenzionali; non sono una misura della riserva resistente. Verifiche disattivate, assenti o non implementate non sono considerate superate. Un valore mancante non è zero. Le progressive s sono locali all'asta FEM, in mm.

| Famiglia | WR massimo disponibile | Senza WR | Oltre limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensioni | 0.433618 | 10 | 0 |
| Taglio e soletta | 0.483495 | 0 | 0 |
| Irrigiditori intermedi | 0.958583 | 0 | 0 |
| Irrigiditori di appoggio | 0.702332 | 0 | 0 |
| Pioli | 0.942857 | 10 | 0 |

Report beff69a8de22459087e19ec790317293 — 2026-10-21 21:21 +02:00. BridGHe 0.1.0.0; GPC 1.7.0.16.

Impronta dati SHA256 B1332C84E6DBD1C5DD0BA326D022FF45CCCB2E23D973C09E3B9828C9D5969707. Archivio numerico incluso nel DOCX: bridghe/report.json.

Il report documenta i risultati disponibili e le opzioni di calcolo dichiarate; non esegue nuove analisi né completa verifiche mancanti. I riferimenti nelle note sono quelli della libreria e non costituiscono un controllo indipendente di applicabilità normativa.

## Segnalazioni

R00001–R00005: CLS teso nel modello non fessurato: valutare una situazione con soletta esclusa; non è attestata la verifica del CLS in trazione.

R00001–R00005: Ritiro uniforme imposto al solo CLS: effetti primari autoequilibrati. Eventuali azioni secondarie da vincoli esterni vanno inserite come fasi N–Mx separate.

R00001–R00005: Appoggio: R è l’inviluppo SLU assegnato, indipendente dalle fasi. Piatti continui senza intagli, vincolati lateralmente alle flange. Apparecchio d’appoggio e flessione della piastra di ripartizione esclusi.

R00001–R00005: Pioli: il ritiro uniforme non genera un gradiente longitudinale nel tratto uniforme. Assegnare Δq aggiuntivo per effetti di estremità/vincolo ricavati dal modello globale.

R00001–R00005: Connessione: soletta piena, pioli verticali standard. I controlli di armatura assumono barre effettivamente ancorate e superfici a–a/b–b. Sollevamento imposto, torsione e splitting attraverso lo spessore richiedono un modello dedicato.

Associazione al modello controllata per ID trave, stazione e combinazione; i risultati non contengono un'impronta FEM sorgente per certificare la revisione del modello.

# Modello di riferimento

BridGHe phase model. Unità FEM Nmm; nodi 0, aste 1, piastre 0.

La prima versione del report non ricostruisce vincoli, asse del ponte o schema grafico globale. Inserire queste descrizioni e figure nel template quando necessarie.

| Risultato | Posizione e combinazione | Config. | Fase e stato limite |
| --- | --- | --- | --- |
| R00001 | G2 / Trave 36, s=0 mm, DEMO | S001 | Strain Infinite / SLU |
| R00002 | G2 / Trave 36, s=625 mm, DEMO | S001 | Strain Infinite / SLU |
| R00003 | G2 / Trave 36, s=1250 mm, DEMO | S001 | Strain Infinite / SLU |
| R00004 | G2 / Trave 36, s=1875 mm, DEMO | S001 | Strain Infinite / SLU |
| R00005 | G2 / Trave 36, s=2500 mm, DEMO | S001 | Strain Infinite / SLU |

# Sezioni materiali e dettagli

## S001 H SLU

Le configurazioni distinguono geometria, materiali, opzioni e dettagli; configurazioni diverse della stessa asta restano separate.

| Grandezza | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Larghezza efficace soletta | 3000 | mm |
| Spessore soletta | 250 | mm |
| Altezza acciaio | 2000 | mm |
| Numero anime | 1 | — |
| Spessore reale anima | 15 | mm |
| Larghezza totale flange superiori | 600 | mm |
| Spessore flange superiori | 30 | mm |
| Larghezza prima piattabanda inferiore | 800 | mm |
| Spessore prima piattabanda inferiore | 40 | mm |
| Area acciaio | 78950 | mm² |
| Inerzia acciaio | 5.48861E+10 | mm⁴ |
| Numero barre soletta | 6 | — |

| Materiale | Resistenza caratteristica MPa | Modulo elastico MPa |
| --- | --- | --- |
| Acciaio S355 | 355 | 210000 |
| Calcestruzzo C32/40 | 32 | 33345.8 |
| Armatura B450 | 450 | 210000 |

Opzioni dichiarate: EN 1994-2:2005; SLU; γM0=1.05, γM1=1.1, γM2=1.25, γC=1.5, γS=1.15, αcc=0.85. Classe 4: True.

Pioli: diametro 22 mm; altezza 180 mm; 2 pioli/fila; passo longitudinale 200 mm; trasversale 150 mm; fu 450 MPa; γV 1.25.

Irrigiditori intermedi: piatto 200 × 20 mm; pannelli 2000 e 4000 mm; fattore lunghezza 1; saldature True, gola 6 mm.

Irrigiditori di appoggio: piatto 200 × 25 mm; R assegnata 900 kN; impronta 400 × 600 mm; saldature True, gola 10 mm.

Armature trasversali: non attivati.

Fatica: non attivati.

Cassoncino: non attivati.

# Fasi azioni e combinazioni

Metodo di assemblaggio: Compatible. Gli strain sono incrementi adimensionali; i giorni sono metadati di sequenza.

## 10 G1

Stato sezione Steel; giorno n.d..

| Azione | Modello e caso sorgente | Comportamento | Strain |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | G1_GETTO / estratto beam 36 / G1_GETTO | Steel | n.d. |

## 20 G2

Stato sezione Composite; giorno n.d..

| Azione | Modello e caso sorgente | Comportamento | Strain |
| --- | --- | --- | --- |
| G2 | G2_PERMANENTI / estratto beam 36 / G2_PERMANENTI | LongTerm | n.d. |

## 30 Q

Stato sezione Composite; giorno n.d..

| Azione | Modello e caso sorgente | Comportamento | Strain |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | Q_TRAFFICO / estratto beam 36 / Q_TRAFFICO | ShortTerm | n.d. |

## 40 RITIRO

Stato sezione Composite; giorno n.d..

| Azione | Modello e caso sorgente | Comportamento | Strain |
| --- | --- | --- | --- |
| RITIRO | RITIRO_FEM / estratto beam 36 / RITIRO_FEM | Shrinkage | -0.0002 |

| Combinazione | Caso | Coefficiente |
| --- | --- | --- |
| DEMO | G1 [FEM] | 1 |
| DEMO | G2 [FEM] | 1 |
| DEMO | Q [FEM] | 1 |
| DEMO | RITIRO [FEM] | 1 |
| DEMO | RITIRO [strain] | 1 |

I coefficienti sono quelli memorizzati nel modello; non vengono generati o maggiorati dal report. La selezione SLU o SLE del verificatore non certifica i coefficienti della combinazione.

# Verifiche governanti per voce

Massimi WR disponibili distinti per configurazione, fase, stato limite e voce. Le parità sono mantenute. Le voci senza esiti numerici compaiono separatamente.

| Voce | Risultati | WR | Fase e stato limite |
| --- | --- | --- | --- |
| S001 / Armatura · y=205 | R00005 | 0.0191763 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Armatura · y=50 | R00001 | 0.0129435 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Acciaio · estradosso | R00005 | 0.306186 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Anima · sommità | R00005 | 0.295089 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Anima · piede | R00005 | 0.418822 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Acciaio · intradosso | R00005 | 0.433618 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Anima · resistenza a taglio | R00005 | 0.418285 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · rigidezza pannelli | R00001–R00005 | 0.0763184 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · stabilità e pressoflessione II ordine | R00005 | 0.00848924 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · freccia fuori piano | R00005 | 0.00382346 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · rigidezza torsionale | R00001–R00005 | 0.958583 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · piatti entro classe 3 | R00001–R00005 | 0.877914 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · ingombro tra piattabande | R00001–R00005 | 0.683761 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · saldature verticali all’anima | R00005 | 0.000586896 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · saldature alle flange | R00005 | 0.0250517 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · gola minima | R00001–R00005 | 0.5 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Intermedio · lunghezza efficace cordone | R00001–R00005 | 0.191489 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · stabilità e pressoflessione II ordine | R00005 | 0.308916 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · freccia fuori piano | R00005 | 0.014508 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · rigidezza torsionale | R00001–R00005 | 0.624857 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · piatti entro classe 3 | R00001–R00005 | 0.702332 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · ingombro tra piattabande | R00001–R00005 | 0.683761 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · saldature verticali all’anima | R00005 | 0.0565295 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · saldature alle flange | R00005 | 0.559632 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · gola minima | R00001–R00005 | 0.3 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · lunghezza efficace cordone | R00001–R00005 | 0.333333 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · impronta trasversale sotto i piatti | R00001–R00005 | 0.691667 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · impronta longitudinale | R00001–R00005 | 0.0625 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Appoggio · contatto piatti/flangia | R00005 | 0.389242 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Anima · tensione equivalente elastica (inviluppo) | R00005 | 0.483495 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Piolo · taglio longitudinale | R00005 | 0.202872 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · passo longitudinale minimo | R00001–R00005 | 0.55 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · passo longitudinale massimo | R00001–R00005 | 0.25 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · bordo libero piattabanda | R00001–R00005 | 0.116822 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · copriferro superiore | R00001–R00005 | 0.571429 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · diametro testa | R00001–R00005 | 0.942857 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · spessore testa | R00001–R00005 | 0.88 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · diametro/spessore piattabanda | R00001–R00005 | 0.488889 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · passo trasversale minimo | R00001–R00005 | 0.366667 | Strain Infinite / SLU |
| S001 / Pioli · testa sopra armatura inferiore | R00001–R00005 | 0.284542 | Strain Infinite / SLU |

## Esiti non disponibili

| Risultati | Voce | Motivo GPC |
| --- | --- | --- |
| R00001–R00005 | Soletta · estradosso | Punto attivo. Materiale CLS; y=250 mm |
| R00001–R00005 | Soletta · intradosso | Punto attivo. Materiale CLS; y=0 mm |
| R00001–R00005 | Soletta · taglio longitudinale e splitting | Da verificare. Attivare l’armatura trasversale dedicata; le barre longitudinali non sono conteggiate |
| R00001–R00005 | Pioli · resistenza a fatica | Da verificare. Non attivata: i dettagli per azioni ripetute non sostituiscono la verifica a fatica |

# Schede dei casi governanti

Una scheda per ciascun risultato che governa almeno una famiglia, distinguendo configurazione, fase e stato limite. Domande e resistenze sono concomitanti; non si combinano massimi di casi diversi.

## R00005 S001 SLU

G2 / Trave 36, s=2500 mm, DEMO. Fase Strain Infinite. Metodo Sezione composta N–Mx · larghezze efficaci EN 1993-1-5:2006 · v1.

Campo di applicazione dichiarato dal calcolo: Analisi elastica N–Mx con connessione completa, sezione simmetrica e anima senza irrigidimenti longitudinali. b_eff della soletta è un dato di ingresso. Le fasi sono incrementi di carico già combinati; per ogni situazione la sezione efficace è comune ai contributi sommati. Il ritiro uniforme assegnato al CLS produce effetti primari locali. Non è un'analisi evolutiva con redistribuzione viscosa. Taglio e pioli hanno controlli locali dedicati. Irrigidimenti, appoggi, saldature continue, soletta trasversale e fatica dei pioli hanno verifiche opzionali con campo dichiarato. La torsione è verificata solo per il cassoncino (cella chiusa, distorsione e diaframmi, opzionali); l'instabilità globale del ponte resta esclusa.

Iterazioni 7; residuo nativo 3.44928E-08. Nessun ricalcolo nel report.

| Verifica | Domanda | Limite | Unità | WR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio · intradosso | -146.604 | 338.095 | MPa | 0.433618 |
| Anima · tensione equivalente elastica (inviluppo) | 163.467 | 338.095 | MPa | 0.483495 |
| Intermedio · rigidezza torsionale | 0.958583 | 1 | — | 0.958583 |
| Appoggio · piatti entro classe 3 | 0.702332 | 1 | — | 0.702332 |
| Pioli · diametro testa | 33 | 35 | mm | 0.942857 |

Acciaio · intradosso: Materiale Acciaio; y=-2000 mm

Anima · tensione equivalente elastica (inviluppo): √(max|σ|² + 3 max|τ|²); τ sulla sezione lorda omogeneizzata

Appoggio · piatti entro classe 3: Sbalzi uniformemente compressi c/t ≤ 14ε; nessuna riduzione automatica dei piatti snelli

| Contributo | N kN | Mx kNm | V kN | n | Strain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Only Steel | 0.109525 | -4880.59 | -779.797 | 0 | 0 |
| Infinite Time | -3.9766E-16 | -1437.02 | -228.847 | 18 | 0 |
| Instant Time | -3.10035E-16 | -1351.56 | -217.464 | 7 | 0 |
| Shrinkage FEM | -7.14558 | -2872.91 | -107.425 | 12 | 0 |
| Strain Infinite | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.0002 |

Le azioni della tabella sono i contributi effettivi del risultato. Riferimenti di applicazione, opzioni e input locali completi sono nell'archivio incorporato. Le formule non esposte dalla libreria non sono ricostruite dal report.

## R00001 S001 SLU

G2 / Trave 36, s=0 mm, DEMO. Fase Strain Infinite. Metodo Sezione composta N–Mx · larghezze efficaci EN 1993-1-5:2006 · v1.

Campo di applicazione dichiarato dal calcolo: Analisi elastica N–Mx con connessione completa, sezione simmetrica e anima senza irrigidimenti longitudinali. b_eff della soletta è un dato di ingresso. Le fasi sono incrementi di carico già combinati; per ogni situazione la sezione efficace è comune ai contributi sommati. Il ritiro uniforme assegnato al CLS produce effetti primari locali. Non è un'analisi evolutiva con redistribuzione viscosa. Taglio e pioli hanno controlli locali dedicati. Irrigidimenti, appoggi, saldature continue, soletta trasversale e fatica dei pioli hanno verifiche opzionali con campo dichiarato. La torsione è verificata solo per il cassoncino (cella chiusa, distorsione e diaframmi, opzionali); l'instabilità globale del ponte resta esclusa.

Iterazioni 7; residuo nativo 2.32567E-08. Nessun ricalcolo nel report.

| Verifica | Domanda | Limite | Unità | WR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermedio · rigidezza torsionale | 0.958583 | 1 | — | 0.958583 |
| Appoggio · piatti entro classe 3 | 0.702332 | 1 | — | 0.702332 |
| Pioli · diametro testa | 33 | 35 | mm | 0.942857 |

Appoggio · piatti entro classe 3: Sbalzi uniformemente compressi c/t ≤ 14ε; nessuna riduzione automatica dei piatti snelli

| Contributo | N kN | Mx kNm | V kN | n | Strain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Only Steel | 0.109525 | -3034.22 | -697.297 | 0 | 0 |
| Infinite Time | -3.9766E-16 | -896.154 | -203.847 | 18 | 0 |
| Instant Time | -3.10035E-16 | -839.15 | -192.464 | 7 | 0 |
| Shrinkage FEM | -7.14558 | -2604.35 | -107.425 | 12 | 0 |
| Strain Infinite | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.0002 |

Le azioni della tabella sono i contributi effettivi del risultato. Riferimenti di applicazione, opzioni e input locali completi sono nell'archivio incorporato. Le formule non esposte dalla libreria non sono ricostruite dal report.

## R00002 S001 SLU

G2 / Trave 36, s=625 mm, DEMO. Fase Strain Infinite. Metodo Sezione composta N–Mx · larghezze efficaci EN 1993-1-5:2006 · v1.

Campo di applicazione dichiarato dal calcolo: Analisi elastica N–Mx con connessione completa, sezione simmetrica e anima senza irrigidimenti longitudinali. b_eff della soletta è un dato di ingresso. Le fasi sono incrementi di carico già combinati; per ogni situazione la sezione efficace è comune ai contributi sommati. Il ritiro uniforme assegnato al CLS produce effetti primari locali. Non è un'analisi evolutiva con redistribuzione viscosa. Taglio e pioli hanno controlli locali dedicati. Irrigidimenti, appoggi, saldature continue, soletta trasversale e fatica dei pioli hanno verifiche opzionali con campo dichiarato. La torsione è verificata solo per il cassoncino (cella chiusa, distorsione e diaframmi, opzionali); l'instabilità globale del ponte resta esclusa.

Iterazioni 7; residuo nativo 2.77979E-08. Nessun ricalcolo nel report.

| Verifica | Domanda | Limite | Unità | WR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermedio · rigidezza torsionale | 0.958583 | 1 | — | 0.958583 |
| Appoggio · piatti entro classe 3 | 0.702332 | 1 | — | 0.702332 |
| Pioli · diametro testa | 33 | 35 | mm | 0.942857 |

Appoggio · piatti entro classe 3: Sbalzi uniformemente compressi c/t ≤ 14ε; nessuna riduzione automatica dei piatti snelli

| Contributo | N kN | Mx kNm | V kN | n | Strain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Only Steel | 0.109525 | -3476.48 | -717.922 | 0 | 0 |
| Infinite Time | -3.9766E-16 | -1025.51 | -210.097 | 18 | 0 |
| Instant Time | -3.10035E-16 | -961.393 | -198.714 | 7 | 0 |
| Shrinkage FEM | -7.14558 | -2671.49 | -107.425 | 12 | 0 |
| Strain Infinite | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.0002 |

Le azioni della tabella sono i contributi effettivi del risultato. Riferimenti di applicazione, opzioni e input locali completi sono nell'archivio incorporato. Le formule non esposte dalla libreria non sono ricostruite dal report.

## R00003 S001 SLU

G2 / Trave 36, s=1250 mm, DEMO. Fase Strain Infinite. Metodo Sezione composta N–Mx · larghezze efficaci EN 1993-1-5:2006 · v1.

Campo di applicazione dichiarato dal calcolo: Analisi elastica N–Mx con connessione completa, sezione simmetrica e anima senza irrigidimenti longitudinali. b_eff della soletta è un dato di ingresso. Le fasi sono incrementi di carico già combinati; per ogni situazione la sezione efficace è comune ai contributi sommati. Il ritiro uniforme assegnato al CLS produce effetti primari locali. Non è un'analisi evolutiva con redistribuzione viscosa. Taglio e pioli hanno controlli locali dedicati. Irrigidimenti, appoggi, saldature continue, soletta trasversale e fatica dei pioli hanno verifiche opzionali con campo dichiarato. La torsione è verificata solo per il cassoncino (cella chiusa, distorsione e diaframmi, opzionali); l'instabilità globale del ponte resta esclusa.

Iterazioni 7; residuo nativo 3.10207E-08. Nessun ricalcolo nel report.

| Verifica | Domanda | Limite | Unità | WR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermedio · rigidezza torsionale | 0.958583 | 1 | — | 0.958583 |
| Appoggio · piatti entro classe 3 | 0.702332 | 1 | — | 0.702332 |
| Pioli · diametro testa | 33 | 35 | mm | 0.942857 |

Appoggio · piatti entro classe 3: Sbalzi uniformemente compressi c/t ≤ 14ε; nessuna riduzione automatica dei piatti snelli

| Contributo | N kN | Mx kNm | V kN | n | Strain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Only Steel | 0.109525 | -3931.63 | -738.547 | 0 | 0 |
| Infinite Time | -3.9766E-16 | -1158.78 | -216.347 | 18 | 0 |
| Instant Time | -3.10035E-16 | -1087.54 | -204.964 | 7 | 0 |
| Shrinkage FEM | -7.14558 | -2738.63 | -107.425 | 12 | 0 |
| Strain Infinite | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.0002 |

Le azioni della tabella sono i contributi effettivi del risultato. Riferimenti di applicazione, opzioni e input locali completi sono nell'archivio incorporato. Le formule non esposte dalla libreria non sono ricostruite dal report.

## R00004 S001 SLU

G2 / Trave 36, s=1875 mm, DEMO. Fase Strain Infinite. Metodo Sezione composta N–Mx · larghezze efficaci EN 1993-1-5:2006 · v1.

Campo di applicazione dichiarato dal calcolo: Analisi elastica N–Mx con connessione completa, sezione simmetrica e anima senza irrigidimenti longitudinali. b_eff della soletta è un dato di ingresso. Le fasi sono incrementi di carico già combinati; per ogni situazione la sezione efficace è comune ai contributi sommati. Il ritiro uniforme assegnato al CLS produce effetti primari locali. Non è un'analisi evolutiva con redistribuzione viscosa. Taglio e pioli hanno controlli locali dedicati. Irrigidimenti, appoggi, saldature continue, soletta trasversale e fatica dei pioli hanno verifiche opzionali con campo dichiarato. La torsione è verificata solo per il cassoncino (cella chiusa, distorsione e diaframmi, opzionali); l'instabilità globale del ponte resta esclusa.

Iterazioni 7; residuo nativo 3.31708E-08. Nessun ricalcolo nel report.

| Verifica | Domanda | Limite | Unità | WR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermedio · rigidezza torsionale | 0.958583 | 1 | — | 0.958583 |
| Appoggio · piatti entro classe 3 | 0.702332 | 1 | — | 0.702332 |
| Pioli · diametro testa | 33 | 35 | mm | 0.942857 |

Appoggio · piatti entro classe 3: Sbalzi uniformemente compressi c/t ≤ 14ε; nessuna riduzione automatica dei piatti snelli

| Contributo | N kN | Mx kNm | V kN | n | Strain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Only Steel | 0.109525 | -4399.66 | -759.172 | 0 | 0 |
| Infinite Time | -3.9766E-16 | -1295.95 | -222.597 | 18 | 0 |
| Instant Time | -3.10035E-16 | -1217.6 | -211.214 | 7 | 0 |
| Shrinkage FEM | -7.14558 | -2805.77 | -107.425 | 12 | 0 |
| Strain Infinite | 0 | 0 | 0 | 12 | -0.0002 |

Le azioni della tabella sono i contributi effettivi del risultato. Riferimenti di applicazione, opzioni e input locali completi sono nell'archivio incorporato. Le formule non esposte dalla libreria non sono ricostruite dal report.

# Grafici delle verifiche

Grafici forniti dall'utente tramite SVG. La corrispondenza con i risultati del report deve essere controllata: lo SVG non contiene un'identità numerica del modello verificabile dal componente.

Pioli — PEd / PRd

Intermedio — WR a s=0 m

Appoggio — WR a s=2.5 m