# Verifiche della trave mista e dei dettagli

Esempio 48 dimostrativo

Autore BridGHe
Revisione 01
Esportazione 2026-10-21 21:21 +02:00

Risultati delle verifiche delle sezioni miste e dei dettagli del ponte. Il riepilogo distingue esiti disponibili, superamenti dei limiti e informazioni mancanti.

# Riepilogo e copertura delle verifiche

Risultati forniti: 5. Configurazioni di sezione e dettaglio: 1. 200 esiti con WR numerico, di cui 0 oltre limite; 20 esiti attivi senza WR disponibile e 0 punti non attivi.

I WR disponibili sono entro limite, ma la copertura degli esiti attivi è incompleta.

I WR sono quelli nativi GPC. I controlli qualitativi possono usare valori convenzionali; non sono una misura della riserva resistente. Verifiche disattivate, assenti o non implementate non sono considerate superate. Un valore mancante non è zero. Le progressive s sono locali all'asta FEM, in mm.

| Famiglia | WR massimo disponibile | Senza WR | Oltre limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensioni | 0.433618 | 10 | 0 |
| Taglio e soletta | 0.483495 | 0 | 0 |
| Irrigiditori intermedi | 0.958583 | 0 | 0 |
| Irrigiditori di appoggio | 0.702332 | 0 | 0 |
| Pioli | 0.942857 | 10 | 0 |

Report 301c0c3d80fd41de9fa8acefdb72e32e — 2026-10-21 21:21 +02:00. BridGHe 0.1.0.0; GPC 1.7.0.16.

Impronta dati SHA256 B1332C84E6DBD1C5DD0BA326D022FF45CCCB2E23D973C09E3B9828C9D5969707. Archivio numerico incluso nel DOCX: bridghe/report.json.

Il report documenta i risultati disponibili e le opzioni di calcolo dichiarate; non esegue nuove analisi né completa verifiche mancanti. I riferimenti nelle note sono quelli della libreria e non costituiscono un controllo indipendente di applicabilità normativa.

## Segnalazioni

R00001–R00005: CLS teso nel modello non fessurato: valutare una situazione con soletta esclusa; non è attestata la verifica del CLS in trazione.

R00001–R00005: Ritiro uniforme imposto al solo CLS: effetti primari autoequilibrati. Eventuali azioni secondarie da vincoli esterni vanno inserite come fasi N–Mx separate.

R00001–R00005: Appoggio: R è l’inviluppo SLU assegnato, indipendente dalle fasi. Piatti continui senza intagli, vincolati lateralmente alle flange. Apparecchio d’appoggio e flessione della piastra di ripartizione esclusi.

R00001–R00005: Pioli: il ritiro uniforme non genera un gradiente longitudinale nel tratto uniforme. Assegnare Δq aggiuntivo per effetti di estremità/vincolo ricavati dal modello globale.

R00001–R00005: Connessione: soletta piena, pioli verticali standard. I controlli di armatura assumono barre effettivamente ancorate e superfici a–a/b–b. Sollevamento imposto, torsione e splitting attraverso lo spessore richiedono un modello dedicato.

Associazione al modello controllata per ID trave, stazione e combinazione; i risultati non contengono un'impronta FEM sorgente per certificare la revisione del modello.